Onderhoudsinstructies Barts Outdoor Kitchen

Schoonmaken

Reguliere schoonmaak

Benodigdheden: Zachte doek, spons, mild afwas- of schoonmaakmiddel (zoals vloeibare groene zeep), warm water.

Maak nooit gebruik van schuursponsjes.

Stappen:

- Meng een paar druppels mild afwasmiddel met warm water.

- Dompel de doek of spons in het mengsel.

- Veeg het betonnen oppervlak schoon.

- Spoel de doek of spons uit met schoon water en veeg nogmaals om zeepresten te verwijderen.

- Droog het oppervlak met een schone, droge doek.

### Vermijd schadelijke stoffen

- Gebruik enkel milde reinigingsmiddelen op de betonnen buitenkeuken en vermijd direct contact met zuren, zoals azijn, citroensap, wijn en bijtende stoffen, zoals ammoniak, bleekmiddel en agressieve reinigingsmiddelen.

- Reinig gemorste zuren direct om etsen en doffe plekken te voorkomen.

- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen; kies in plaats daarvan voor milde, pH-neutrale producten.

! Ga tijdens onderhoud (rondom) de keuken nooit op een keukenblad staan !

### Bescherming tegen Vlekken en Schade

Behandelen van het beton met de meegeleverde gloss

Benodigdheden: Flesje meegeleverde gloss van Barts Outdoor Kitchen, schone microvezeldoek.

Stappen:

- Zorg dat het oppervlak volledig schoon en droog is.

- Gebruik latex handschoenen ter bescherming.

- Breng een dunne laag gloss aan met een schone microvezeldoek.

- Breng indien nodig een tweede laag aan.

- Herhaal dit proces elk jaar 2 keer voor de liggende horizontale delen. De verticale elementen behoeven eens per jaar een nieuwe laag gloss.

- Gloss veilig en vorstvrij opbergen en buiten bereik van kinderen houden.

Barts Outdoor Kitchen in de winter

Onze buitenkeukens zijn uitermate geschikt voor gebruik in de winter. Er zijn wel een aantal zaken om extra aandacht aan te besteden.

Schoonmaak

In de meeste gevallen wordt de keuken in de winter minder intensief gebruikt, maar wij raden aan om de keuken toch met regelmaat even schoon te maken met een vochtige doek om te voorkomen dat bijvoorbeeld hars, natte blaadjes en vogelpoep te lang op het blad zullen liggen en zich aftekent in het beton.